2D设置手册

目录

引言	4

接口配置	4

USB接口类型设置	5

RS232 接口设置	7

键盘参数设置	10

键盘语言国家类型	10

键盘组合键设置	14

字符转换	15

输入输出配置	16

解码成功提示音音量配置	18

解码成功提示音频率	19

解码成功提示音时长	19

LED指示灯	19

省电模式	20

读码成功再次读取设置	20

解码触发模式	22

手动触发开关解码模式	22

串口命令触发模式	22

自动探测模式	22

连续扫描模式	23

手机模式读取	23

模式切换时间设置	24

尝试解码时间设置	24

相同条码重读设置	25

照明灯设置	26

瞄准灯设置	26

条码阅读模式	27

反白条码配置	28

前缀后缀	29

前缀设置	31

后缀设置	31

传送延时	32

字符间延时	32

条码间延时	33

条码类型使能/禁止配置	33

CODABAR码	34

CODE39码	35

INTERVELAVED 2 0F 5	36

NEC 2 OF 5	37

CODE 93	38

STRAIGHT 2 OF 5	39

CODE 11	41

CODE128	42

GS1-128	43

TELEPEN	43

UPC-A	44

UPC-E0	46

EAN/JAN-13	48

MSI	52

GS1 DATABAR	53

TRIOPTIC CODE	55

CODEBLOCK A	55

CODEBLOCK F	56

PDF417	56

MICRO PDF417	57

GS1 COMPOSITE	58

TCIF LINKED CODE 39(TLC39)	59

QR CODE	59

MAXICODE	60

DATA MATIX CODE	60

AZTEC CODE	61

HAN XIN CODE	62

POSTAL CODE	62

China Post(Hong Kong 2 0f 5)	62

Korea Post	63

附录	64

数字编号条码表	64

ASCII表	66

条码类型表	69

# 引言

模组引擎支持TTL232，USB两种接口，具体接口定义见硬件手册。

模组带有MINIUSB接口，在不接接口板的条件下，也以通过该接口进行固件升级及一些配置，出厂接口默认设置为USB虚拟串口类型，使用USB MINI接口，需安装USB 虚拟串口驱动，见如何使用USB串口文档操作说明。

出厂默认设置包括接口类型、条码使能禁止、前缀后缀默认值配置，特别是用户需求的接口类型是USB keyboard或RS232类型后，在扫完“出厂设置”条码后，需再重新配置接口类型 ，参见“接口配置”。

出厂设置

# 接口配置

连接RS232接口，需要扫描“RS232接口配置”条码，串口相关配置为：115200波特率，8位数据，无校验位，1位停止位。如需修改配置，参见串口参数设置一节。

RS232 接口默认配置

锁定接口在RS232模式，即,扫USB接口配置条码后，模组仍然工作在RS232模式下，该配置固定使用串口模式下，误扫USB接口配置条码而开不了机。 默认为不锁。

RS232 Interface Lock

RS232 Interface unlock

## USB接口类型设置

连接USB接口，USB可以枚举成虚拟键盘, HID POS, USB虚拟串口,IBM SurePos几种类型，默认类型为USB虚拟串口类型，如果需要配置为其它类型，具体操作如下：

连接WINDOWES PC电脑，扫描“USB PC键盘”条码，即可把引擎配置为USB 键盘模式。该配置在条码后默认加回车和换行，如不需要此后缀，可参见前后缀操作一节进行修改。

USB PC键盘

如果连接为APPLE电脑，可扫 “USB APPLE键盘”条码。

USB APPLE键盘

连接IBM 收银POS机时，，扫描“USB IBM手持类型”条码，引擎识别为手持设备。备注：在扫描配结束后，需要重启收银POS机器。

USB IBM 手持类型

欲识别引擎为IBM平台扫描设备，扫描“USB IBM平台类型”条码。

USB IBM 平台类型

识别为 HID POS类型，扫描“USB HID POS”条码。

USB HID POS

在应用端软件需求串口的使用环境下，USB可识别为USB COM类型，识别为USB COM类型，需要用户安装驱动。可参见USB COM使用说明文档及相关文件包。USB COM使用与RS232串口支持功能及参数类似，如波特率，数据位格式等。

USB COM

连接引擎到行业内其它扫描设备品牌终端如 Verifone Buby, Datalogic, Gilbarco, NCR等，引擎接口参数需与对端设备通信参数相匹配，以Wincor Nixdorf为例：

Wincor Nixdorf Terminal的接口配置为9600波特率，8位数据位，无校验位，一位停止位，扫“Wincor Nixdorf Terminal 配置”条码，引擎被配置为以上参数以满足通信需求。

Wincor Nixdorf Terminal 配置

如需其它厂家设备接口相关配置，可联系相关集成商。

## RS232 接口设置

引擎与主机能过TTL/RS232通信时，必须设置相同的通信参数才能正常通信，包括传输速率，校验，流控制等。传输速率即波特率，默认波特率为115200。

300bps

600bps

1200bps

2400bps

4800bps

9600bps

19200bps

38400bps

57600bps

*115200bps

RS232数据长度内容包括：数据位数，停止位数，校验位，默认8位数据位，1位停止位，无校验位。

7位数据，1位停止位，无校验

7位数据，2位停止位，无校验

*8位数据，1位停止位，无校验

7位数据，1位停止位，偶校验

7位数据，2位停止位，偶校验

8位数据，1位停止位，偶校验

7位数据，1位停止位，奇校验

7位数据，2位停止位，奇校验

8位数据，1位停止位，奇校验

# 键盘参数设置

## 键盘语言国家类型

在引擎识别为一个键盘输入设备时，不同国家输入字符有一部分不同，需要设置不同的国家语言。键盘默认为为美国语言。

键盘默认设置

*美国英语

比利时

芬兰

法国

德国

意大利

瑞士-德国

英国

丹麦

挪威

西班牙

荷兰

希伯来

葡萄牙

拉丁美洲

捷克

巴西

希腊

加拿大（法国）

匈牙利

波兰

土尔其 Q

俄罗斯

日本 ASSIC

阿尔巴尼亚

加拿大（Multilingual）

爱尔兰

乌克兰

乌兹别克（cyrillic）

哈萨克

吉尔吉斯(Cyrillic)

白俄罗斯

鞑靼

蒙古（Cyrillic）

如果欲配置的国家类型不在以上条码中，可以以下步骤：1：扫“键盘国家语言配置”条码；2：扫附录中数字值条码（选择所需国家的数字编号十进制值）；3：扫“保存”条码。

键盘国家语言配置

## 键盘组合键设置

键盘常用法如大小写CAPS LOCK键，SHIFT键会影响条码字符信息输出，通过设置键盘组合键功能，可以改变输出字符特性。正常模式下为大写锁定 关闭。

*正常模式(CAPS LOCK锁定关闭)

CAPS LOCK锁定 打开

Shift Lock 关闭

自动检测键盘Caps Lock壮态

在德国，法国等国家键盘是能过NumLock来实现CAPS LOCK功能.

Autocaps via NumLock

## 字符转换

键盘字母转换，在输出有字母内容的条码时，可以通过配置使输出结果为全大写或全小写。举例，如果条码内容为： ab123dE，如果扫“转换成大写”条码，输出结果为：AB123DE；如果扫“转换成小写”条码，输出结果为：abc123de；默认键盘大小写不转换。

*键盘大小写不转换

全大写

全小写

仿真输入控制字符设置，例如，欲显示回车为[CR]，而不是显示ASCII字符0D，参照ASCII转换表。00-1F能转换，默认关闭。

*仿真输入控制字符功能 关闭

仿真输入控制字符功能 打开

# 输入输出配置

上电提示声音，即引擎成上电成功后可通过蜂鸣器鸣叫以提示进入工作壮态，在某些场合，可以配成无提示声音，默认上电有提示声音。

*上电成功有提示声音

上电成功无提示音

接收到控制BEL字符蜂鸣一次，在某些应用场合，可以通过设置发送BEL字符来操纵引擎对解码信息作出反应以提示用户进行相关操作，如：主机接收到的条码数据不满足应用端程序设置的规则，则主机可以发送BEL字符，控制引擎并发出提示音，默认关闭。

BEL蜂鸣

*BEL不蜂鸣

触发解码开关无论解码与否，引擎可以发出提示音提示开关已被触发。

触发解码开关有提示音

*触发解码开关无提示音

读码成功后，蜂鸣器发出声音提示解码成功，如果不需要提示音，可以配置成读码成功后无提示音。

解码成功后无提示音

解码成功后有提示音

## 解码成功提示音音量配置

静音

低音

中音

* 高音

## 解码成功提示音频率

低频

*中频

高频

## 解码成功提示音时长

* 提示音50ms

短促提示音20ms

## LED指示灯

解码成功，LED灯闪烁以提示解码成功。

* LED闪烁提示解码成功

LED解码成功无提示(设置无效果)

解码成功，引擎蜂鸣器和LED可以多次发出提示。默认为一次。如需进行多次提示音或LED闪烁，联系供应商。

# 省电模式

引擎省电模式超时设置。扫描引擎在空闲一定时间后会进行省电模式，如果不让引擎进行省电模式可以设置“超时时长”为0ms。默认时长为120000ms.用户可自行指定时间。

- 扫“超时时长设置”条码；2. 扫附件数字值条码（十进制时长）；3. 扫“保存”。

超时时长设置

# 读码成功再次读取设置

在读完一条条码后，再读取下一个条码之间时间间隔可以设置。默认间隔为0，即无延时。

* 无延时

500ms延时

1000ms延时

1500ms延时

自行指定延时时间间隔，单位为ms，步骤如下：1.扫“延时配置”条码；2. 扫附录中数字值条码（所设时间间隔的数字编号条码（0-30000ms）；3. 描 “保存”条码。

延时配置

# 解码触发模式

## 手动触发开关解码模式

手动触发开关，引擎读取图像尝试解码，直到超时，停止解码。

* 手动触发方式

## 串口命令触发模式

发送串口命令触发引擎解码，在发送扫码命令后，引擎一直读取图像尝试解码直接收到停止命令或超过预设时间。

## 自动探测模式

引擎在自动探测扫描模式下，打开低照明以检测是否有条码经过，在探测到有条码时，打开照明灯读取条码。

自动扫描模式

在自动探测扫描模式下，解码成功后，照明LED灯可以立即关闭以提示读码成功，也可以不关闭LED灯以便探测下一次条码。

*LED照明常开

LED照明关闭

自动探测模式下，外界环境光影响探测条码敏感度，引擎可以根据外界环境光调整灵敏度，敏感值范围：0-20，0为灵敏度最高，20为最小，默认敏感值为1.

敏感值配置

## 连续扫描模式

在连续扫描模式下，引擎保持连续读码模式。

连续自动扫描-普通模式

## 手机模式读取

支持纸质、手机屏幕及电脑屏幕自适应读取，在某些特殊场合，可以把引擎设置为手机模式以便更易读取屏幕，在该种模式下，在外界光照较差时，读取纸质条码性能变差。

手机屏幕-手持读取模式

手机屏幕-自动读取模式

## 模式切换时间设置

在自动探测扫描模式下，手去触发开关，引擎会自动切换到手动触发模式下，手动触发模式持留时间长度可以设置，超时后如果没有再一次手去触发开关，引擎自动切换回自动探测扫描模式。默认时间值为5000ms，超时时长范围（0 – 300000ms）。配置步骤如下：1. 扫“模式切换超时设置”；2. 扫附录数字值条码（十进制时间值）；3. 扫“保存”。

模式切换超时设置

## 尝试解码时间设置

在手动触发模式，串口命令模式下，在触发开条件下，引擎在解码不成功模式下，一直处于尝试解码壮态，默认超时时间为30,000 ms，读取超时时间设定步骤为：1. 扫“读码超时设定”条码来配置；2. 附录中数字条码值（超时十进制值）；3. 扫“保存”条码。

读码超时设定

# 相同条码重读设置

重新读取相同条码时间设置，该时间设置太长会影响读码效率。重读延时只在自动读取模式下工作，在手动模式下支持该功能。默认重读延时为750 ms.

500ms

750ms

1000ms

2000ms

用户可以指定重读延时：1. 扫“重读延时时间配置

”条码；2. 扫附录数字值条码（时间为十进制值（0-30000ms））；3. 扫”保存“。

重读延时时间配置

# 照明灯设置

在环境光不理想情况下，解码时需要照明，在环境光理较好的情况下，可以关闭照明灯。默认为照明灯开。

*照明灯开

照明灯关

# 瞄准灯设置

在扫条码时，瞄准灯与照明灯为交替打开模式，即照明灯亮时，瞄准灯灭，瞄准灯亮时，照明灯灭，即交替模式。默认为交替打开模式。

瞄准灯无

*瞄准灯打开

在扫描区域内有较多条码的情况下，可以能过设置瞄准灯延时来寻找指定的条码，即在按住按键后，瞄准灯打开一定的时间，照明灯才会打开，获取图像尝试解码。默认为关。

200ms

400ms

* 关

# 条码阅读模式

在扫描区域内如果存在多个条码，触发解码开关，引擎将所读取图像内的所有条码尝试解码并输出。该功能默认关。

打开

*关闭

# 反白条码配置

反白条码即条码中的黑白被反向打印出来，可以通过设置条码反色来实现正常解反白条码。在设置为正常与反白都能读取的情况下，在条码印刷质量差的情况下，会降低解码速度。

只读取反白条码

正常条码与反白自适应

* 只读正常条码

# 前缀后缀

在条码前添加指定的字符串，叫前缀，在条码后面添加指定的字符串，叫后缀。添加前后缀时，可以只对指定的类型条码添加前后缀，也可以对所有条码清加前后缀，默认为无前后缀。

在对指定类型条码添加前后缀时，需要指定只对该类型条码COD ID和AIM ID添加前后缀，对所有类型条码添加前后缀时可用99。前后缀长度不得超过100个字符，具体COD ID可查询附录。

添加前后缀：

- 扫“增加前缀”或“增加后缀”条码；

- 查询附录中CODE ID十六进制值，如EAN8是“44”；所有类型条码为“99”，单次连续扫附录中数字值条码；

- 添加欲加上条码前后缀内容16进制值，如“回车”的十六进制为“0D” ，单次连续扫附录中数字值条码；

- 重复第3步添加前后缀；

- 扫“保存”或者“丢弃”退出设置。

样例：为在所有条码前/后添加 “回车”

- 扫“增加前缀”或“增加后缀”条码；

- 在附录中查找到所有条码类型两个16进制数字为“99”，扫‘9’，‘9’数字值条码；

- 在附录中查找到回车ASCII值为“0D”，扫‘0’和‘D’数字值条码；

- 扫“保存”条码。

清除一个或所有前后缀

可以单独清除一个或者多个前后缀。

- 扫“清除单个前缀”或“清除单个后缀”；

- 查询附录中CODE ID十六进制值，如EAN8是“44”；所有类型条码为“99”，单次连续扫附录中数字值条码；

- 扫“保存”。

对所有类型条码后添加 回车 后缀。该命令会清除所有之前加的后缀，只在条码后缀添加一个 “回车”。

所有条码后缀加回车

所有条码后加回车&换行

所有条码后缀加TAB键

## 前缀设置

前缀默认值为无前缀。

前缀默认值

增加前缀

清除一个前缀

清除所有前缀

## 后缀设置

后缀默认值为无后缀。

后缀默认值

增加后缀

清除一个后缀

清除所有后缀

# 传送延时

## 字符间延时

某些终端不支持快速传输，需要设置延时传输以实现稳定传输功能。在字符与字符之间加延时传输，步骤如下：1. 扫“字符间传输延时”条码；2. 扫附录中数字值条码（数字值为传输延时十进数值）；3. 扫“保存”。

字符间传输延时

如果删除字符间传输延时，步骤如下：1. 扫“字符间传输延时”；2. 扫附录中数字值‘0‘条码；3. 扫“保存”。

## 条码间延时

扫描条码段间延时，最大延时为5000ms，在连续扫描多个条码，可以设置每个条码传输间隔。步骤：1. 扫“条码间延时”；2. 扫附录中数字值（数字值为传输延时十进数值）；3. 扫“保存”。

条码间延时

删险条码段间延时，1. 扫“条码间延时”；2. 扫附录中数字值‘0‘条码；3. 扫“保存”。

# 条码类型使能/禁止配置

使能所有类型条码读取（除邮政码外）

禁止所有条码类型

## CODABAR码

默认配置

*使能

禁止

传送起始符和终止符

不传送起始符和终止符

读码最长长度设置（默认60）

读码最短长度（默认4）

## CODE39码

默认配置

*使能

禁止

传送起始符和终止符

*不传送起始符和终止符

*不处理检验符

处理检验符但不传送

处理检验符且传送

读码最长长度设置（默认48）

读码最短长度设置（默认0）

使能全ASSIC符号

*禁止全ASSIC符号

在存在多个CODE39码，第一个码起始字符为空格符，可把把后续读取的条码一起存储在引擎中，然后一次性传输到主机。

使能多条码合并

*禁止多条码合并

## INTERVELAVED 2 0F 5

默认配置

*使能

禁止

*不校验

校验但不传送校验位

校验且传送校验位

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认4）

## NEC 2 OF 5

默认配置

*使能

禁止

*不校验

校验但不传送校验位

校验且传送校验位

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认4）

## CODE 93

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认4）

## STRAIGHT 2 OF 5

STRAIGHT 2 OF 5 INDUSTRIAL

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认0）

STRAIGHT 2 OF 5 IATA

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认48）

读码最短长度设置（默认4）

MATRIX 2 0F 5

默认值配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认4）

## CODE 11

默认配置

使能

*禁止

一位校验位不能配？

二位校验位不能配

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认4）

## CODE128

默认配置

*使能

禁止

ISBT条码使能

*ISBT条码禁止

读码最长长度设置（默认48）

读码最短长度设置（默认1）

## GS1-128

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认1）

## TELEPEN

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认60）

读码最短长度设置（默认1）

## UPC-A

默认配置

*使能

禁止

*传送校验符

不传送校验符

*传送数字系统字符

不传送数字系统字符

使能二位附加码

*禁止二位附加码

使能五位附加码

*禁止五位附加码

必须有附加码

*不必须有附加码

*条码与附加码用空格分隔

条码与附加码无空格分隔

## UPC-E0

默认配置

*使能

禁止暂不支持

使能扩展12位UPC-A格式

*禁止扩展12位UPC-A格式

必须有附加码

不要求附加码

*条码与附加码加空格

条码与附加码加空格

*传送校验符

不传送校验符

*传输数字系统字符

不传输数字系统字符

使能2位附加码

*禁止2位附加码

使能5位附加码

*禁止5位附加码

使能UPC-E1

*禁止UPC-E1

## EAN/JAN-13

默认配置

*使能

禁止

*传送校验符

不传送校验符

使能2位附加码

*禁止2位附加码

使能5位附加码

*禁止5位附加码

必须有附加码

*不必须有附加码

*条码与附加码间加空格

条码与附加码间不加空格

ISBN 符号传送

*ISBN 符号不传送

EAN/JAN-8

默认配置

*使能

禁止

*传送校验符

不传送校验符

使能2位附加码

*禁止使能2位附加码

使能5位附加码

*禁止5位附加码

必须有附加码

*不必须有附加码

*条码与附加码间加空格

条码与附加码间不加空格

## MSI

默认配置

使能

*禁止

*一位校验MOD10但不传送

一位校验MOD10并传送

两位校验MOD10/MOD10但不传送

两位校验MOD10/MOD10并传送

两位校验MOD10/MOD11但不传送

两位校验MOD10/MOD11并传送

无校验字符

读码最长长度设置（默认48）

读码最短长度设置（默认4）

## GS1 DATABAR

GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL

默认配置

*使能

禁止

GS1 DATABAR limited

默认配置

*使能

禁止

GS1 DATABAR EXPANDED

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认74）

读码最短长度设置（默认4）

## TRIOPTIC CODE

CODE32与TRIOPTIC只能配其中一个为使能，二者选其一。

使能

*禁止

## CODEBLOCK A

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认600）

读码最短长度设置（默认1）

## CODEBLOCK F

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认2048）

读码最短长度设置（默认1）

## PDF417

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认2710）

读码最短长度设置（默认1）

## MICRO PDF417

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认366）

读码最短长度设置（默认1）

## GS1 COMPOSITE

GS1 COMPOSITE CODES

默认配置

使能

*禁止

使能GS1转换为UPC/EAN

*禁止GS1转换为UPC/EAN

读码最长长度设置（默认2435）

读码最短长度设置（默认1）

## TCIF LINKED CODE 39(TLC39)

使能

禁止

## QR CODE

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认7089）

读码最短长度设置（默认1）

## MAXICODE

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认150）

读码最短长度设置（默认1）

## DATA MATIX CODE

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认3116）

读码最短长度设置（默认1）

## AZTEC CODE

默认配置

*使能

禁止

读码最长长度设置（默认3832）

读码最短长度设置（默认1）

## HAN XIN CODE

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认7833）

读码最短长度设置（默认1）

## POSTAL CODE

2D邮政码详细信息可联系集成商。

### China Post(Hong Kong 2 0f 5)

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认80）

读码最短长度设置（默认2）

### Korea Post

默认配置

使能

*禁止

读码最长长度设置（默认48）

读码最长长度设置（默认2）

传送校验符

*不传送校验符

# 附录

## 数字编号条码表

- 1

- 3

4                             5

6                             7

8                              9

A                              B

C                             D

E                              F

保存                         丢弃

## ASCII表

| 十进制 | 十六进制 | 字符 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | NULL |
| 1 | 1 | START OF HEADING(SOH) |
| 2 | 2 | START OF TEXT (STX) |
| 3 | 3 | END OF TEXT (ETX) |
| 4 | 4 | END OF TRANSMISSION(EOT) |
| 5 | 5 | END OF QUERY (ENQ) |
| 6 | 6 | ACKNOWLEDGE (ACK) |
| 7 | 7 | BEEP (BEL) |
| 8 | 8 | BACKSPACE (BS) |
| 9 | 9 | HORIZONTAL TAB (HT) |
| 10 | A | LINE FEED (LF) |
| 11 | B | VERTICAL TAB (VT) |
| 12 | C | FF (FORM FEED) |
| 13 | D | CR (CARRIAGE RETURN) |
| 14 | E | SO (SHIFT OUT) |
| 15 | F | SI (SHIFT IN) |
| 16 | 10 | DATA LINK ESCAPE (DLE) |
| 17 | 11 | DEVICE CONTROL 1 (DC1) |
| 18 | 12 | DEVICE CONTROL 2 (DC2) |
| 19 | 13 | DEVICE CONTROL 3 (DC3) |
| 20 | 14 | DEVICE CONTROL 4 (DC4) |
| 21 | 15 | NEGATIVE ACKNOWLEDGE-MENT (NAK) |
| 22 | 16 | SYNCHRONIZE (SYN) |
| 23 | 17 | END OF TRANSMISSIONBLOCK (ETB) |
| 24 | 18 | CANCEL (CAN) |
| 25 | 19 | END OF MEDIUM (EM) |
| 26 | 1A | SUBSTITUTE (SUB) |
| 27 | 1B | ESCAPE (ESC) |
| 28 | 1C | FILE SEPARATOR (FS)RIGHT ARROW |
| 29 | 1D | GROUP SEPARATOR (GS)LEFT ARROW |
| 30 | 1E | RECORD SEPARATOR (RS)UP ARROW |
| 31 | 1F | UNIT SEPARATOR (US)DOWN ARROW |
| 32 | 20 | <SPACE> |
| 33 | 21 | ! |
| 34 | 22 | " |
| 35 | 23 | # |
| 36 | 24 | $ |
| 37 | 25 | % |
| 38 | 26 | & |
| 39 | 27 | ' |
| 40 | 28 | ( |
| 41 | 29 | ) |
| 42 | 2A | * |
| 43 | 2B | + |
| 44 | 2C | , |
| 45 | 2D | - |
| 46 | 2E | . |
| 47 | 2F | / |
| 48 | 30 | 0 |
| 49 | 31 | 1 |
| 50 | 32 | 2 |
| 51 | 33 | 3 |
| 52 | 34 | 4 |
| 53 | 35 | 5 |
| 54 | 36 | 6 |
| 55 | 37 | 7 |
| 56 | 38 | 8 |
| 57 | 39 | 9 |
| 58 | 3A | : |
| 59 | 3B | ; |
| 60 | 3C | < |
| 61 | 3D | = |
| 62 | 3E | > |
| 63 | 3F | ? |
| 64 | 40 | @ |
| 65 | 41 | A |
| 66 | 42 | B |
| 67 | 43 | C |
| 68 | 44 | D |
| 69 | 45 | E |
| 70 | 46 | F |
| 71 | 47 | G |
| 72 | 48 | H |
| 73 | 49 | I |
| 74 | 4A | J |
| 75 | 4B | K |
| 76 | 4C | L |
| 77 | 4D | M |
| 78 | 4E | N |
| 79 | 4F | O |
| 80 | 50 | P |
| 81 | 51 | Q |
| 82 | 52 | R |
| 83 | 53 | S |
| 84 | 54 | T |
| 85 | 55 | U |
| 86 | 56 | V |
| 87 | 57 | W |
| 88 | 58 | X |
| 89 | 59 | Y |
| 90 | 5A | Z |
| 91 | 5B | [ |
| 92 | 5C | \ |
| 93 | 5D | ] |
| 94 | 5E | ^ |
| 95 | 5F | _ |
| 96 | 60 | ` |
| 97 | 61 | a |
| 98 | 62 | b |
| 99 | 63 | c |
| 100 | 64 | d |
| 101 | 65 | e |
| 102 | 66 | f |
| 103 | 67 | g |
| 104 | 68 | h |
| 105 | 69 | i |
| 106 | 6A | j |
| 107 | 6B | k |
| 108 | 6C | l |
| 109 | 6D | m |
| 110 | 6E | n |
| 111 | 6F | o |
| 112 | 70 | p |
| 113 | 71 | q |
| 114 | 72 | r |
| 115 | 73 | s |
| 116 | 74 | t |
| 117 | 75 | u |
| 118 | 76 | v |
| 119 | 77 | w |
| 120 | 78 | x |
| 121 | 79 | y |
| 122 | 7A | z |
| 123 | 7B | { |
| 124 | 7C | ¦ |
| 125 | 7D | } |
| 126 | 7E | ~ |
| 127 | 7F | <DEL> |
| 128 |  |  |

## 条码类型表

| 条码类型 | AIM ID | 可能的AIM ID限定参数 | CODE ID | CODE ID 十六进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有条码 |  |  |  | 99 |
| Code128 | ]Cm | 0,1,2,4 | j | 6A |
| GS1-128 | ]C1 |  |  | 49 |
| EAN-13 | ]E0 |  | d | 64 |
| EAN-13 with Add-On | ]E3 |  | d | 64 |
| EAN-13 with Extended Coupon Code | ]E3 |  | d | 64 |
| EAN-8 | ]E4 |  | D | 44 |
| EAN-8 with Add-On | ]E3 |  | D | 44 |
| Matrix 2 of 5 | ]X0 |  | m | 6D |
| Code49 | ]Tm | 0,1,2,4 | I | 6C |
| Code 32 | ]X0 |  |  | <3C |
| Code 39 | ]Am | 0,1,3,4,5,7 | b | 62 |
| Britsh Post | ]X0 |  | B | 42 |
| Canadian Post | ]X0 |  | C | 43 |
| China Post | ]X0 |  | Q | 51 |
| Han Xin | ]X0 |  | H | 48 |
| Codebar | ]Fm | 0-1 | a | 61 |
| Codablock A | ]O6 | 0,1,4,5,6 | V | 56 |
| Codablock F | ]Om | 0,1,4,5,6 | q | 71 |
| Code 11 | ]H3 |  | h | 68 |
| Code 93 and 93i | ]Gm | 0-9,A-Z,a-m | i | 69 |
| Data Matrix | ]dm | 0-6 | w | 77 |
| Australian Post | ]X0 |  | A | 41 |
| Aztec Code | ]zm | 0-9,A-C | z | 7A |
| GS1 Composite | ]em | 0-3 | y | 79 |
| GS1 DataBar | ]em | 0 | y | 79 |
| InfoMail | ]X0 |  | , | 2c |
| Intelligent Mail Barcode | ]X0 |  | M | 4D |
| Interleaved 2 of 5 | ]Im | 0,1,3 | e | 65 |
| Japanese Post | ]X0 |  |  | 4A |
| KIX (Netherlands) Post | ]X0 |  | K | 4B |
| Korea Post | ]X0 |  | ? | 3F |
| MaxiCode | ]Um | 0-3 | x | 7 8 |
| MicroPDF417 | ]Lm | 3-5 | R | 52 |
| MSI | ]Mm | 0 | g | 67 |
| NEC 2 of 5 | ]X0 |  | Y | 59 |
| OCR MICR (E 13 B) | ]o3 |  | O | 4F |
| OCR SEMI Font | ]o3 |  | O | 4F |
| OCR-A | ]o1 |  | O | 4F |
| OCR-B | ]o2 |  | O | 4F |
| PDF417 | ]Lm | 0-2 | r | 72 |
| Planet Code | ]X0 |  | L | 4C |
| Postal-4i | ]X0 |  | N | 4E |
| Postnet | ]X0 |  | P | 50 |
| QR Code and Micro QR Code | ]Qm | 0-6 | s | 73 |
| Straight 2 of 5 IATA | ]Rm | 0,1,3 | f | 66 |
| Straight 2 of 5 Industrial | ]S0 |  | f | 66 |
| TCIF Linked Code 39 (TLC39) | ]L2 |  | T | 54 |
| Telepen | ]Bm |  | t | 54 |
| UPC-A | ]E0 |  | c | 63 |
| UPC-A with Add-On | ]E3 |  | c | 63 |
| UPC-A with Extended Coupon Code | ]E3 |  | c | 63 |
| UPC-E | ]E0 |  | E | 45 |
| UPC-E with Add-On | ]E3 |  | E | 45 |
| UPC-E1 | ]X0 |  | E | 45 |