无线枪（433频率）功能实现设定流程说明

温馨提示：出厂时产品已经配对成功，客户直接可使用，切不必自行设定。

开机：按下按键3秒，听见“滴滴铃”声音，按键松开，再按下出现激光线，开机完成。

- 基本配对：一枪配一座 （接收座与电脑连接好）

- 步骤一；扫描“开始设置”条码

- 开始设置

- 步骤二；扫描接收座底部或者侧面的条码

- 温馨提示：（此条码每个接收座一个指定条码）

- 步骤三；扫描“结束设置”条码

- 结束设置

- 设置完成，可以使用了。

- 二枪配一座

- 请连接一个座在电脑端，分别先后把两支枪都按一枪配一座的步骤设定完      成，就可以实现两支枪扫描的数据都被一个座接收。

- 备注：（多支枪对一个座也是这样操作设定）

- 一枪配多个接收座

- 提示客户，此功能需厂家通过软件实现，如需此功能，请联系厂家，为此     带来的不便，深感抱歉。

- 无线枪扩展功能的设定

- 多支枪配一个座或者一个枪配多个座，这样的情况下，客户必须知道是哪     支枪发给的数据，或者哪个座上传的数据要区分，这就会使用到这个功能。

- A：枪增加ID号

- 步骤一；扫描“开始设置”条码

- 开始设置

- 步骤二；扫描下面条码（想在条码前加枪的ID就扫描“枪ID--前置”，在条码

- 后加枪的ID就扫描“枪ID--后置”。

- 枪ID-- 前置                              枪ID--后置

- 步骤三；扫描无线设置条码设定枪ID对应的ID数字码，比如条码“12345”，         你想在条码前面加枪的ID号代表1号枪，就扫描条码“0”、“1”这两         个条码，

- 0                                       1

- 步骤四；扫描“结束设置”条码

- 结束设置

- 这时你再扫描“12345”就会显示“01--12345”，这就证明是1 号枪扫描的数据。

- 后置枪ID也同样适用,显示的条码内容会是“12345--01”

- B：座增加ID号

- 步骤一；扫描“开始设置”条码

- 开始设置

- 步骤二；扫描无线设置条码 （想在条码前加座的ID就扫描“座ID--前置”，在 条码后面加座的ID就扫描“座ID--后置”）

- 座ID--前置                         座ID--后置

- 步骤三；扫描无线设置条码 设定座ID对应的ID数字码，比如条码“12345”，         你想在条码前面加座的ID号代表1号座，就扫描条码“0”、“1”这两         个条码：

- 0                                  1

- 步骤四；扫描“结束设置”条码

- 结束设置

- 这时你再扫描“12345”就会显示“01--12345”，这就证明是1号座接收的数据。后置座ID也同样适用，显示的条码内容会是“12345--01”

- 无线设置条码

- 座的ID字符

- 0                               1

- 2                               3

- 4	                          5

- 6	                          7

- 8                               9

- A                               B

- C                               D

- E                               F

- 枪的ID字符

- 0	                            1

- 2                                3

- 4	                            5

- 6	                            7

- 8                                 9

- A	                            B

- C	                            D

- E                                F